VELUM

V E L A S   A R O M Á T I C A S   A U T O R A I S

PASSO A PASSO DE PRODUÇÃO

Guia prático para fabricar velas artesanais em casa, sem maquinário

Setembro de 2026

# 1. Utensílios Necessários

- Panela para banho-maria + panela maior (pode reaproveitar da cozinha)

- Termômetro culinário (essencial — não existe "olhômetro" confiável para temperatura da cera)

- Balança de cozinha digital, precisão de 1g (essencial para repetir fórmulas)

- Jarra de despejo (pitcher) com bico

- Colher ou espátula exclusiva para mexer cera

- Cola/adesivo de pavio e centralizador de pavio (pode improvisar com clipes ou palitos de churrasco apoiados nas bordas do pote)

- Tesoura para cortar o pavio

- Recipientes finais (vidro, lata ou cerâmica resistente ao calor)

Nenhum item da lista exige equipamento industrial — todo o processo abaixo é o mesmo usado por fabricantes artesanais iniciantes, adaptado da cozinha doméstica.

# 2. Matéria-Prima Básica

| Item | Função | Observação |
| --- | --- | --- |
| Cera de soja | Base da vela | Vegetal, queima mais limpa que parafina; comprar em blocos/flocos |
| Pavio de algodão | Combustão controlada | Escolher espessura conforme diâmetro do recipiente (fornecedor indica tabela de conversão) |
| Fragrância (ver Guia de Aromas) | Aroma | 6–10% do peso da cera; sempre certificada IFRA |
| Corante (opcional) | Cor da cera | Usar corante específico para vela — corante alimentício não se dissolve bem em cera |
| Recipiente final | Acabamento | Vidro, lata ou cerâmica resistente ao calor |

# 3. Processo Passo a Passo

- Pese a quantidade de cera necessária para o recipiente escolhido (regra prática: peso da cera ≈ 80% do volume de água que o pote comporta).

- Derreta a cera em banho-maria — nunca em fogo direto — até atingir 70–80°C, mexendo ocasionalmente.

- Fixe o pavio centralizado no fundo do recipiente com cola/adesivo de pavio antes de despejar a cera.

- Retire a cera do fogo e deixe esfriar até aproximadamente 60°C.

- Adicione a fragrância (6–10% do peso da cera) e, se for usar, o corante. Mexa bem por 1 a 2 minutos para homogeneizar.

- Despeje a cera devagar no recipiente, mantendo o pavio centralizado (use o centralizador improvisado).

- Deixe descansar sem mexer por 4 a 6 horas em temperatura ambiente, longe de correntes de ar.

- Cure a vela por 48 a 72 horas em local fresco e sem luz direta antes de cortar o pavio — o aroma se estabiliza nesse período.

- Corte o pavio deixando cerca de 1 cm e faça o teste de queima (ver seção 5) antes de aprovar o lote.

# 4. Temperaturas de Referência

| Etapa | Temperatura |
| --- | --- |
| Derretimento da cera de soja | 70–80°C |
| Adição da fragrância/corante | ~60°C |
| Despejo (pour) na maioria dos casos | 50–55°C (verificar recomendação do fornecedor da cera) |
| Ambiente de cura | Temperatura ambiente estável, sem sol direto |

# 5. Teste de Queima e Controle de Qualidade

Sempre testar uma vela de cada lote antes de aprovar a produção para venda:

- Queimar por 3 a 4 horas contínuas na primeira queima (isso evita "tunelamento" nas próximas)

- Observar se a poça de cera derretida chega até a borda do recipiente — se não chegar, há risco de tunelamento (a vela "cava um poço" e desperdiça cera nas laterais)

- Verificar se a chama está estável, sem fuligem excessiva nem chama muito alta

- Sentir o "cold throw" (aroma da vela fria) e o "hot throw" (aroma durante a queima) — ambos devem estar perceptíveis, mas equilibrados

- Registrar cada teste no caderno de receitas: fórmula, fornecedor da fragrância, temperatura de adição, resultado

# 6. Problemas Comuns e Soluções

| Problema | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Tunelamento (cera sobra nas bordas) | Primeira queima curta demais, ou pavio fino demais | Queimar por mais tempo na primeira vez; testar pavio mais grosso no próximo lote |
| "Frosting" (manchas esbranquiçadas na superfície) | Normal em cera de soja 100% natural — não é defeito | Comunicar ao cliente que é característica da cera vegetal, ou polir levemente com secador em baixa temperatura |
| "Wet spots" (bolhas entre cera e vidro) | Resfriamento rápido ou mudança de temperatura | Deixar esfriar em ambiente estável, sem correntes de ar ou superfícies frias |
| Pavio afogando (chama apaga) | Pavio fino demais ou fragrância em excesso | Aumentar espessura do pavio ou reduzir % de fragrância para dentro da faixa 6–10% |
| Aroma fraco (cold throw ruim) | % de fragrância abaixo do recomendado, ou adicionada em temperatura errada | Ajustar para 8–10% e adicionar sempre próximo de 60°C |

# 7. Segurança

Cera quente pode causar queimaduras sérias — nunca deixe a panela sem supervisão e mantenha crianças/animais afastados durante a produção.

- Produzir em ambiente ventilado — o aquecimento de fragrâncias libera vapores concentrados

- Ter extintor ou pano úmido por perto; nunca usar água para apagar fogo de cera

- Usar luvas térmicas ao manusear recipientes quentes

# 8. Rotulagem (resumo regulatório)

A Lei 15.154 dispensa a produção artesanal de velas aromáticas do registro prévio na Anvisa, desde que a rotulagem siga as boas práticas abaixo. Formalizar como MEI é recomendado assim que houver venda regular.

- Nome do produto e da fragrância

- Indicação de que é produto artesanal

- Composição (cera, fragrância, pavio)

- Data de fabricação e validade

- Nunca usar alegações terapêuticas, medicinais ou de "cura" no rótulo